АВТОМАТИЗИРАНА НАСТОЛНА БОРМАШИНА

Проблем за решаване:  На детаил „тръба”   да се зачисти челото и обработи отвор Ø8 на дълбочина 3 мм.До решението на „СПАКАР”   операцията се изпълняваше  на настолна бормашина  чрез разпробиване със степенчато свердло, като  пробивната операция и затягането на заготовката се изпълняваха ръчно.

Решение на СПАКАР:  Автоматизиране на настолната бормашина.Чрез пневматичен цилиндър и разработеният от нас хидравличен спирачен цилиндър ХСЦ 32 х 50  работните движения на бормашината се изпълняват в автоматичен цикъл „ бърз ход надолу › работен ход › бърз ход нагоре › стоп”.Обработваемите детаили  се залагат ръчно в автоматично затягащи се работни приспособления,монтирани на разработената от нас  шест позиционна въртяща маса ВМ300.След обработката им ,готовите детаили се издухват с въздух и попадат в палет.Решението е един добър пример за възможностите на нискостойностната автоматизация.

Резултат: Премахване на ръчният труд и повишаване производителността на труда с 20%.Подобрено e и качеството на обработените детаили.