АВТОМАТ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ДЕТ.”ТРЪБА”

Проблем за решаване:  Цялостно изработване на детаил „тръба” – отрязване  на дължина 45 мм, струговане  на Ø8 на  дължина   3 мм от  едната страна и разточване на отвор Ø8 на дълбочина 3 мм от другата. Изходният материал е тръба 9 х 1 мм с дължина прибл. 3 м. До решението на „СПАКАР” детайлите се изработваха ръчно, като на струг – фреза „Родина” се извършваше струговането и отрязването,а на бормашина ПН 132 – отвора Ø8. Беше предвидена и операция за ръчно зачистване на заусенъците от обработките.

Решение на СПАКАР: За решаване на проблема бе проектиран и изработен автомат за изработването на детаилите.Състои се от две работни зони – зона за подаване и отрязване на материала и зона за обработка на детаила,като и на двете зони са монтирани пневматични закрепващи приспособления.В първата работна зона пневматично подаващо устройство подава на точно определена дължина материала,а проектираната от СПАКАР пробивна глава ПГ8, снабдена с ъглова предавка,чрез циркуляр отрязва  заготовката.Във втората работна зона две срещуположно монтирани пробивни глави ПГ8 обработват двустранно детаила.Пневматичен манипулатор премества  детаилите от едната в другата работна зона ,а след втората  - в палет.При свършване на материала машината автоматично спира, и дава светлинна сигнализация.

Резултат: Напълно автоматична обработка ,без ръчен труд, при производителност от прибл.8 сек. за бр.