РЕЗБОНАРЕЗЕН АВТОМАТ ЗА РЕЗБА М5

Проблем за решаване: Нарязване на резба М5 на детаил „гайка”,  предназначен  за потребностите на електротехническата промишленост. До решението на СПАКАР операцията се изпълняваше на резбонарезни установки,при ръчно подаване и отвеждане на детаилите.

Решение на СПАКАР: Напълно автоматизирана резбонарезна машина с изпълнителен орган за нарязване на резбата разработената от нас резбонарезна глава РНГ 8. Заготовките се поставят във вибробункер ,като след  ориентирането им в удобно за нарязване на резбата положение,попадат в гнездо на въряща делителна маса.На съответната позиция,резбонарезната глава ,работеща на автоматичен цикъл,обработва чрез развалцоване резбата М5.При определена позиция на въртящата маса,готовият детаил механически се отвежда от гнездото и по наклонен улеи попада в палет.При свършване на заготовките във вибробункера или при проблем с ориентирането им,машината автоматично спира.

Резултат: Постигната е производителност  от 2,5 сек. за обработка на един детаил без никакъв физически труд,което е несравнимо с предишният метод на обработка.