НИСКОСТОЙНОСТНА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ

Чрез прилагането на показаната пневмо – хидравлична схема,както и на специално разработеният за целта хидравличен спирачен цилиндър,предлагаме Ви възможноста да се автоматизират налични при Вас металорежещи машини от лек тип – бормашина,струг,фреза.Изпълнителният орган на машината (супорт,шпиндел) работи в цикъл – старт > бърз ход напред > работен ход > бърз ход назад > стоп,и от една универсална машина,Вие ще получите надеждно действащ  полуавтомат или автомат.Предлагаме Ви най-актуалното:

►   с малки инвестиции – високи резултати за намаляване трудовите разходи

►   висока точност и повторяемост на постигнатите размери

►   безстепенно регулиране на работните подавания

►   премахване на монотонния непривлекателен ръчен труд

___________________________________________________________________________

ХИДРАВЛИЧЕН СПИРАЧЕН ЦИЛИНДЪР ХСЦ 32 х 50

Представлява  затворена затворена хидравлична  система. В една

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Ход                             50 мм.

Ø на буталото            32 мм.

Спирачно усилие       min 80 N

max 3000 N

Скорост

регулируема              0.03 до 6 m/min

бърз ход                    12 m/min

много компактна конструкция са поместени хидравличен цилиндър,

регулируем  дросел,еднопосочен   клапан  и компенсиращо бутало.

В комбинация с  пневматичен цилиндър е много добро средство за

Реализиране на подавателните движения на металорежещи маши-

ни.Изпълнения във вариант за  регулиране на подаването при ход

напред,ход назад,или  в  двете  посоки.Евентуални утечки при про-

дължителна работа се компенсират чрез шприцване на хидравлич-

но масло през   пресмасленка   посредством   ръчен   хидравличен

шприц (такаламит).