РАДИАЛНО ЗАНИТВАЩА МАШИНА

РЗМ 1 - за най-голям диаметър на нита от стомана Ø 6 мм

РЗМ 2 -  за най-голям диаметър на нита от стомана Ø 8 мм

Предлаганите занитващи машини работят по                                                                                                                                                                   метода на БРЕКЕР(понастоящем–БАЛТЕК), като занитващият поансон  ротира по    линията на розетка (хипоциклоида).Методът  води до безупречно формиране на материала,малки натоварвания на занитваните детаили и практически безшумна и безвибрационна работа на машината.В зависимост от инструмента с много добро качество могат да се занитват както плътни нитове със сферична, плоска или скрита       глава,така и да се отбортоват кухи,тръбни нитове.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

●  електродвигател                                    0.55 квт

●  ход за предварително регулиране       120  мм

●  регулируем ход на поансона            5 – 30  мм

●  налягане на пневматиката                2 – 6 бара

●  усилие на пресоване        за РЗМ 1         6    kN

за РЗМ 2        12   kN

●  време за занитване ( регулируемо) 0.5 – 5 сек